- 货物需求一览表及技术规格

注：

1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件5（技术规格偏离表）、附件6（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。

2、带“*”条款为实质性指标（如有），不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

3、“▲”条款为重点指标，需要按照要求提供证明材料。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 采购标的实现的功能或者目标

全面、科学、准确地开展PCB板级设计审查和仿真验证评估，加强管理PCB设计到制造的整个过程。可以读入主流EDA设计软件的PCB电路板数据，基于规则对其电气、加工制造和装配进行快速检查审核，提前发现存在的错误、不足等，基于求解器，对PCB电路板的布局布线进行信号完整性、电源完整性等分析评估，加速产品研发流程，提升产品性能。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业；

（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）；

（3）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财

库[2016]125号）；

（4）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141

号）。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 设备名称 | 质量、安全、技术规格、物理特性要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB基于规则的验证审查与信号完整性和电源完整性仿真分析软件 | - 支持所有主流EDA软件格式导入，例如：Cadence Allegro Expansion, Cadence Specctra, Cadence OrCAD, MentorGraphics Board station, MentorGraphics Xpedition, MentorGraphics PADS, Zuken, Altium, Autodesk, IPC-2581, ODB++, CADVANCE,CAM350,Gerber等。可实现PCB设计文件到仿真输入文件的完整转换，在转换过程中关键数据信息不丢失。 - 支持PCB板图文件的可视化，例如零部件/网络/焊盘/过孔等，支持拓扑的2D或者3D视图显示。支持数据信息的提取。 - 支持PCB网络的拓扑显示与分析，具备拓扑编辑功能，可以查看PCB真实的封装装配效果。支持用于注释的红色标记功能。 - 支持创建和编辑元件数据，例如元件的逻辑符号、焊盘、封装形状、电属性和热属性等。 - 支持外部元件库的导入，支持Cadence-Allegro(*.comp), Cadence-Allegro(Lib), Mentor Graphics-Board station(Lib), Mentor Graphics – Expedition(*.hkp), Zuken CDB 等。 - 支持所有主流EDA软件的设计原理图检查，包含但不限于EDIF2.0.0，Cadence-Concept, Cadence-OrCAD Capture，Mentor DxDesigner, Altium Designer, Zuken-System Designer,Zuken-Design Gateway等。 - 软件支持多种器件类型，例如IBIS(.ibs)、SPICE、S/Y/Z参数、线性器件模型(.dmf)、封装寄生参数模型(.pmf)等。 - ▲ 具备信号完整性SI分析功能，包括传输线分析和数据线分析、网络分析、ADD/CMD/CTRL线分析、自动DDR总线分析、信号串扰分析、网络拓扑分析以及波形、眼图、网络参数和时域反射等分析类型。 - ▲ 具备电源完整性PI分析功能，包括直流压降(DC IR Current Drop)分析、交流电源分配网络（AC PDN）分析以及去耦电容布局分析。 - 具备热分析功能，通过自定义元器件的内置封装相关热阻值、功率损耗等参数计算板轮廓、板顶层/底层和元器件结温的三维有限元热稳态分析结果。 - 用于EMC/EMI仿真的激励，且可与HFSS对接。 - 软件集成行业内的通用PCB检查规则项，并附加详细解释，用户可自行选择。 - ▲ 电气规则检查(DFE)的项应包含包括高速信号、差分对、走线网络、电源、滤波器、元器件和电路板等以提前预测可能出现的电气故障。 - ▲ 加工工艺检查(DFM) 的检查项应包含电路板、元件、钻孔尺寸、柔性印刷电路板(FPCB)、封装、焊盘、图案(Pattern)、元件布局(Placement)、测试点以及底层填充材料(Underfill)等以提前判断PCB板制造工艺的合理性。 - ▲ 装配检查(DFA)的检查项应包含制造装配关注的布局冲突、引线、放置元器件和电路板等 - 支持根据现场状态定制/添加规则以快速响应客户的技术变更。 - 检查完成后软件可输出用户自定义和格式化的Excel 验证结果报告，并带有详细的图片对照说明。 | 1套 |

*（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 项目实施的时间 （供货周期） | 项目实施的地点 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB基于规则的验证审查与信号完整性和电源完整性仿真分析软件 | 1套 | 合同签订后3个月内完成产品调试及交付 | 中关村校区 | 是 |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 交付要求：板级电子设计与自动化分析软件；

- 软件使用寿命：永久license；

- 售后服务要求：

* 3.1产品自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为1年；

3.2质保期内卖方负责维修。

3.3投标人须提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；2个工作日内到达现场开展维修。

- 培训服务要求：

4.1提供板级电子设计与自动化分析软件使用培训及相关教程，1天，用户现场。

4.2提供1天客户现场售后培训

4.3软件提供1年免费升级服务

4.4终身维护及技术支持，提供24小时电话、邮件等服务

4.5可免费参加公司举办的公开技术培训

（六）采购标的验收标准；

最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求；

*  本项目合同条款中的付款方式为实质性条款。